Eksamenssæt

Af Jesper Bertelsen, AU-ID: 689481

Indholdsfortegnelse

Eksamensnoter	2

Formler brugt	2

Eksamenssæt 2021	4

Opgave 1 ( 15 % ).   Ikke klaret	4

Opgave 2 ( 45 % ) - Simplificerede nervecelle.	4

1.	Bestem knudepunktsspændingerne vAt samt vBt udtrykt ved vSt.	4

2.	Opskriv et udtryk for vst ved at benytte skalerede og tidsforskudte versioner af enhedsspringfunktionen 𝑢(𝑡).	5

3.	Bestem v0t når vst er som angivet i figur 3 og tegn vst i en graf.	5

4.	Bestem og tegn Thévenin ækvivalenten for kildekredsløbet i den stiplede kasse.	6

Opgave 3.	6

1.	Der ønskes en forstærkning på -2. Bestem størrelsen på modstanden R.	7

2.	Tegn i hver sin graf vi(t) samt v0(t).	7

3.	Går operationsforstærkeren i mætning?	7

Opgave 4.	8

4.	Hvor stor må amplituden VA maksimalt være før operationsforstærkeren går i mætning og udgangssignalet v0(t) bliver klippet?	8

Eksamenssæt 2021 - Reeksamen	8

Opgave 1 ( 30 % )	8

1.	Opskriv maskeligninger for kredsløbet vist i figur 1. Maskeligningerne skal opskrives med kredsløbssymbolerne angivet i figur 1, og arrangeres på matrix form 𝑨𝒙 = 𝒃.	8

2.	Bestem maskestrømmene iA og iB.	9

3.	Benyt maskestrømmene i spørgsmål 2) til at bestemme i1 og v0. Er maskestrømmene i opgave 2) ikke fundet kan de antages til iA = 1𝑚𝐴 og iB = 0,5𝑚𝐴.	9

Opgave 2 ( 30 % )	10

1.	Bestem g i kredsløbet nedenfor således at udgangsspænding vO = 10𝑉.	10

2.	Bestem og tegn kredsløbets Norton og Thévenin ækvivalenter set fra belastningen. Er g i spørgsmål 1) ikke fundet kan den antages til 20𝑆.	10

3.	Hvor stor skal belastningen være for at opnå maksimal effektoverførsel hertil?	11

Opgave 3 ( 20 % )	11

1.	Bestem v0 for kredsløbet vist i figur 4.	11

2.	Indgangsspænding v1=0,5V. Hvad skal indgangsspændingen v2 være for at udgangsspændingen v0=5V?	11

Opgave 4 ( 20 % )	12

1.	Opskriv et udtryk for v0t for kredsløbet i figur 5.	12

2.	Tegn i hver sin graf vit samt v0t fra tiden 𝑡 = 0𝑠 til 𝑡 = 5𝑠.	12

Eksamen 2020	13

Opgave 1 ( 25 % )	13

1.	Opskriv knudepunktsligningerne for kredsløbet i figur 1 og arranger resultatet på matrix- form 𝑨𝒙 = 𝒃	13

2.	Bestem v0 og i0 når:	14

Opgave 2. ( 25 % )	14

1.	Bestem 𝑔 forkredsløbet i figur 2 således at v0=10V når RL=2kΩ	15

2.	Bestem med den fundne værdi for 𝑔 tomgangsspændingen (vOC) og kortslutningsstrøm- men ( isc ) for kredsløbet. NB! Hvis 𝑔 ikke er blevet bestemt i opgave 1 kan 5 [s] anvendes.	15

3.	Bestem kredsløbets Thévenin-ækvivalent og tegn denne.	15

4.	Hvad skal RL vælges til for at få maksimal effektoverførsel?	15

Eksamensnoter

Thevenin / norton modstand:

vocisc  /  lookback metoden hvor kilde kortsluttes.

Formler brugt

Ohms lov:

U=RI

Serie modstande

R+R

Parallelmodstande

11R+1R2

Gain for integrator

K=1RC

Maksimal effekt med norton / thévenin ækvivalente kredsløb.

Finder sted når RL=RT.

pmax=vT24RT

pmax=iN2RT4

pmax=VTiN4

OP AMP circuits

Subtractor - Side 295.

K1=-R2R1

K2=R1+R2R1R4R3+R4

v0=K1+K2

Eksamenssæt 2021

Opgave 1 ( 15 % ).   Ikke klaret

Figur 1. Kredsløb til opgave 1.

Opgave 2 ( 45 % ) - Simplificerede nervecelle.

Figur 2. Kredsløb til opgave 2.

Bestem knudepunktsspændingerne vAt samt vBt udtrykt ved vSt.

Tankegangen er, at der kun er en strømforsyning gående mod VA, må dette potentiale nødvendigvis være størst, da spænding kræver forsyning.

Node A:

vst-0R-VAR-VA2R=0

2vst-2VA-VA=0

2vst=3VA

==========

VA=23vst

==========

Node B:

VA-VBR-VBR=0

2VB=VA

VB=12VA

==========

VB=13vst

==========

Som indgangssignal vst benyttes en firkantpuls med følgende udseende (figur 3):

Figur 3. Firkant inputsignal til opgave 2.

Opskriv et udtryk for vst ved at benytte skalerede og tidsforskudte versioner af enhedsspringfunktionen 𝑢(𝑡).

vst=10ut-10ut-2

Bestem v0t når vst er som angivet i figur 3 og tegn vst i en graf.

vot=vBt=13vst

vot=103ut-103ut-2

Kredsløbet tilkobles en belastning som vist i figur 4.

Figur 4. Kredsløb til opgave 2 d.

Bestem og tegn Thévenin ækvivalenten for kildekredsløbet i den stiplede kasse.

Først udregnes thevenin modstanden:

Rth=RR+RR+R=R+R+R=3R

vth har vi allerede beregnet som v0t

vth=v0t=13vst

I=UR

iL=13vst 3R=19·vstR

Opgave 3.

Til at måle kontraktionshastigheder på hjertet ønsker man at benytte et såkaldt accelerometer der måler acceleration. For at konvertere dette til hastighed skal outputsignalet herfra integreres. Her- til benyttes følgende kredsløb (figur 5):

Figur 5. Kredsløb til opgave 3.

- Der ønskes en forstærkning på -2. Bestem størrelsen på modstanden R.

Accelerometeret ses som en integrator.

For en integrator kan gainet( forstærkningen ) beskrives som lige med 1RC.

Enheden på gainet er 1s

-2·1s=-1R·1μF

⇕	Ligningen løses for R vha. WordMat.

R=0,5 sμF

Enhederne tjekkes

0,5·s10-6·F=500000 Ω

==========

R=0,5MΩ

==========

Et inputsignal er givet ved:

vi(t)= u(t)– 2u(t-1)+u(t-2) [V]

Begyndelsesbetingelsen er, at v0(0) = 0V.

- Tegn i hver sin graf vi(t) samt v0(t).

- Går operationsforstærkeren i mætning?

Hvis der med mætning menes, at operationsforstærkeren ender i 0V til sidst, så er dette gældende, som der ses ud fra graferne. Operationsforstærkeren skaber blot forstærkning. Da inputtet går mod 0, vil alt forstærkning på 0 blot give 0.

Opgave 4.

Følgende kredsløb haves (figur 6):

Figur 6. Kredsløb til opgave 4.

Operationsforstærkeren kan maksimalt levere en udgangsspænding på ± 10 V. Indgangssignalet er givet ved

vst=VAcosωt+ϕV

- Hvor stor må amplituden VA maksimalt være før operationsforstærkeren går i mætning og udgangssignalet v0(t) bliver klippet?

Eksamenssæt 2021 - Reeksamen

Opgave 1 ( 30 % )

Figur 1. Kredsløb til opgave 1.

- Opskriv maskeligninger for kredsløbet vist i figur 1. Maskeligningerne skal opskrives med kredsløbssymbolerne angivet i figur 1, og arrangeres på matrix form 𝑨𝒙 = 𝒃.

Node A: iA+i1-iB=0

i1=iB-iA

Maske A: -vs+iAR1-iB-iAR2=0

vs=iAR1R2-iBR2

Maske B:iB-iAR2+iBR3+iBR4=0

0=iBR2+R3+R4-iAR2

0=-iAR2+iBR2+R3+R4

A=R1+R2-R2-R2R2+R3+R4

x=iAiB

b=vs0

Bestem maskestrømmene iA og iB.

x=A-1·b

I maple:

iAiB=3mA1mA

Benyt maskestrømmene i spørgsmål 2) til at bestemme i1 og v0.
Er maskestrømmene i opgave 2) ikke fundet kan de antages til iA = 1𝑚𝐴 og iB = 0,5𝑚𝐴.

===============================

i1=iB-iA=1mA-3mA=-2mA

v0=iB·R4=1mA·1kΩ=1V

===============================

Opgave 2 ( 30 % )

Figur 2. Kredsløb til opgave 2, spørgsmål 1.

- Bestem g i kredsløbet nedenfor således at udgangsspænding vO = 10𝑉.

g·v1·200Ω=v0

g·10mV·200Ω=10V

10V10mV·200Ω=5·1Ω=5S

======

g=5S

======

Der sættes en belastning på kredsløbet som vist i figur 3.

Figur 3. Kredsløb til opgave 2, spørgsmål 2 og 3.

Bestem og tegn kredsløbets Norton og Thévenin ækvivalenter set fra belastningen. Er g i spørgsmål 1) ikke fundet kan den antages til 20𝑆.

10mV·5Ω=0,05 A

0,05·103=50mA

iN=g·v1=50mA

RN=200Ω

iNRN=RT

vT=50mA·200Ω=10 V

Hvor stor skal belastningen være for at opnå maksimal effektoverførsel hertil?

Der vides ud fra udledninger i bogen, at den maksimale effektoverførsel findes når belastningens modstand er lige med thévenin modstanden.

RL=RT

Thévenin modstanden kendes til at være 200Ω

Den maksimale effektoverførsel må da findes når:

==========

RL=200Ω

==========

Opgave 3 ( 20 % )

Figur 4. Kredsløb til opgave 3.

- Bestem v0 for kredsløbet vist i figur 4.

Der ses et tilfælde af en subtractor op Amp.

K1=-R2R1=-10kΩ5kΩ=-2

K2=R1+R2R1·R4R3+R4=15kΩ5kΩ·100kΩ25kΩ+100kΩ=2,4

v0=v1·-2+v2·2,4

Indgangsspænding v1=0,5V. Hvad skal indgangsspændingen v2 være for at udgangsspændingen v0=5V?

5V=0,5V·-2+v2·2,4

⇕   Ligningen løses for v_2 vha. WordMat.

=========

v2=2,5 V

=========

Opgave 4 ( 20 % )

Figur 5. Kredsløb til opgave 4.

- Opskriv et udtryk for v0t for kredsløbet i figur 5.

Der ses en op Amp lavet som en integrator.

k=-1RC

v0t=vit·-1100kΩ·10μF

Inputsignalet til kredsløbet er givet ved:

vi(t)=2∙u(t-1) [V]

Begyndelsesbetingelsen er, at vO=0V.

Tegn i hver sin graf vit samt v0t fra tiden 𝑡 = 0𝑠 til 𝑡 = 5𝑠.

k=-1100kΩ·10μF=-1s

vot=-∫vit·1s

vOt=-2·rt-1V·s·1s

vOt=-2·rt-1V

Eksamen 2020

Opgave 1 ( 25 % )

Figur 1. Kredsløb til opgave 1.

- Opskriv knudepunktsligningerne for kredsløbet i figur 1 og arranger resultatet på matrix- form 𝑨𝒙 = 𝒃

Maske A: vS1+iAR1+iAR4-iAR2-vS2=0

vS1+iAR1-R2+R4-vS2=0

vS1=-iAR1-R2+R4+vS2

Maske B: vS2+iBR2+iBR5+iBR3-vS3=0

vS2+iBR2+R3+R5-vS3=0

vS2=-iBR2+R3+R5+vS3

Maske A:

vS1=-iAR1-R2+R4-iBR2+R3+R5+vS3

vS1-vS3=-iAR1-R2+R4-iBR2+R3+R5

Maske B:

vS2-vS3=-iBR2+R3+R5

Maske C:

-iCR5-iCR4+iCR0=0

-iC-R0+R4+R5=0

A=-R1+R2-R4-R2-R3-R500-R2-R3-R5000R0-R4-R5

x=iAiBiC

b=vS1-vS3vS2-vS30

Bestem v0 og i0 når:

vA=1V

vB=0,5V

vC=2V

R0=1kΩ

===============

v0=-1V

i0=-1V1kΩ=-1mA

===============

Opgave 2. ( 25 % )

Figur 2. Kredsløb til opgave 2

- Bestem 𝑔 forkredsløbet i figur 2 således at v0=10V når RL=2kΩ

Der løber ingen strøm igennem efter spændingsforsyningen på venstre side.

i0=g·vx·10kΩ500kΩ+10kΩ+RL

10kΩ500Ω+10kΩ+2kΩ=0,8

v0=RL·0,8·g·2mV

10V=2kΩ·0,8·g·2mV

10V2kΩ·0,8·2mV=3,125·1Ω=3,125S

Bestem med den fundne værdi for 𝑔 tomgangsspændingen (vOC) og kortslutningsstrøm- men ( isc ) for kredsløbet. NB! Hvis 𝑔 ikke er blevet bestemt i opgave 1 kan 5 [s] anvendes.

VT=isc·RT=isc·RL

Loaden shortes, der kommer derfor intet strøm igennem den.

isc=3,125·1Ω+110kΩ·2mV=0,0062502 A

0,0062502·103=6,2502

isc=6,2502mA

isc=iN

vT=vOC=6,2502mA·RT

vT=6,2502mA·10kΩ=62,502 V

============

isc=6,25mA

vT=62,5V

============

Bestem kredsløbets Thévenin-ækvivalent og tegn denne.

Hvad skal RL vælges til for at få maksimal effektoverførsel?

Der vides ud fra udledninger i bogen, at den maksimale effektoverførsel kan findes når RL=RN

RN=RT=10kΩ

Den største effektoverførsel findes da når:

=======

RL=RN

=======