Eksamen 2022

Af Jesper Graungaard Bertelsen, AU-ID: au689481

Indholdsfortegnelse

Eksamen 2022	1

Opgave 1. LTI system med impulsrespons	1

1.	Beregn outputtet y0, y1	1

2.	Hvordan er xn⋆hn & x2n⋆hn relateret.	2

Opgave 2	3

1.	Opstil differensligningen for filteret og bestem den tilhørende systemfunktion H(z).	3

2.	Redegør for antallet af poler og nulpunkter i filteret.	4

3.	Redegør for, om amplituden af signalet vil være dæmpet, uændret, eller forstærket efter filteret.	4

Opgave 3	8

1.	Redegør for om systemerne er LTI systemer.	8

2.	Redegør for om systemet er et lineær-fase filter.	10

Opgave 4	12

1.	Redegør for at det samplede signal kan skrives	12

2.	Vi beregner nu signalet y[n] givet ved y[n] = x[n] − x[n − N ], hvor N er et helt positivt tal.  Bestem den mindste N, således at y[n] = 0 for alle n og argumenter for, at du hermed har vist at x[n] er periodisk.	13

Opgave 5	15

1.	Beregn Wn for N=4 og beregn derefter DFT transformationen af signalet.	15

2.	Bestem signalet yn for n=0, 1, 2, 3 og kommenter på dit resultat.	16

3.	Argumenter for at disse algoritmer kan anvendes til, effektivt, at beregne den inverse DFT.	17

Opgave 1. LTI system med impulsrespons

hn=1,4,-3

xn=2, 3

Beregn outputtet y0, y1

Så her tænker jeg at finde konvolutionen af xn⋆hn

Dette kan gøres ved søjle række multiplikation og så summe tallene på diagonalen. Dette sker, fordi at convolutionen ser på kombinationer de kombinationer, hvor x og h bliver ganget for den med forskellige n’er.

Måske lidt dårlig forklaring, men hvis jeg skriver det op sådan her:

hn=hn1, hn2, hn3

Og

xn=xn1xn2

Så får jeg

xn⋆hn=xn1hn1xn1h2xn1h3xn2·h1xn2h2xn2h3

Og hvis jeg ser på

yn=k=-∞∞xkhn-k

Så er responsen blevet time reverse og time shifted frem i tiden.

Og så kan jeg regne outputtet ud som produkterne af k til hvert n

yn er kun positiv fra n=0→3

yn=x1h1 x1h2+x2h1x1h3+x2h2x2h3=28+3-6+12-9

Som vil have været det samme som at tælle diagonalerne:

xn⋆hn=xn1hn1xn1h2xn1h3xn2·h1xn2h2xn2h3

yn=x1h1 x1h2+x2h1x1h3+x2h2x2h3=28+3-6+12-9

Så nu har jeg vist to måder at gøre det på.

y0, y1=2, 11

Et andet signal er givet ved

x2n=0, 2, 3

Hvordan er xn⋆hn & x2n⋆hn relateret.

Hvis man ser på min sketch ovenover, så ser man at x kun tager værdier fra n=0→1

Nu tager x værdier for n=0→2, og dens ikke nul værdier findes fra n=1→2

Så yn bliver 1 længere, og har første værdi x1h1=1·0=0

y1n=28+3-6+12-9,  y2n=028+3-6+12-9

Summen af outputtet til alle n er den samme, men y2 ses som forskudt med 1 sample.

Opgave 2

Et LTI-system har følgende signal-flow graf.

- Opstil differensligningen for filteret og bestem den tilhørende systemfunktion H(z).

Den notation som jeg bruger i forhold til den de bruger.

Så lad mig dele det op i blokke.

1·xn-2xn-1

Tidligere fundet-12tidligere fundet forskudt med en n

yn=1·xn-2xn-1-12·yn-1
yn+12yn-1=xn-2xn-1

Z transformation af det bliver 
Yz·1+12z-1=Xz·1-2z-1
Gz=YzXz=1-2z-11+12z-1

Redegør for antallet af poler og nulpunkter i filteret.

Ved at omskrive den til z, så kan jeg finde poler og nulpunkter.

Gz=z-2z+12

Så får jeg at den har en pol ved z=-12

Og et nulpunkt ved z=2

Antag at der sendes et signal x[n] = cos(π4n) igennem filteret.

Redegør for, om amplituden af signalet vil være dæmpet, uændret, eller forstærket efter filteret.

xn= 1·cosπ4nun

Xz=z2-z·cosπ4z2-2zcosπ4+1

z2-z·cosπ4·z-2≈z3-2,70711 z2+1,41421 z

z2-2·z·cosπ4+1·z+12≈z3-0,914214 z2+0,292893 z+0,5

Xz·Gz=z3-2,70711 z2+1,41421 zz3-0,914214 z2+0,292893 z+0,5

Jeg vil gerne kunne beskrive systemet med den karakteristiske formel.

1s2+2ζω+ω2

Men mit system er af tredje orden.

Hvis jeg antager, at systemets er mest domineret af 2 orden, hvilket er gældende, hvis polen til til den reele del er mere end 5 gange større end den reele del af de imaginære poler, så er dette gældende. Jeg tjekker det senere.

Så kan jeg skrive:

1s+p·s2+2ζω+ω2

s+p·s2+2·ζ·ω·s+ω2=s3+2ζωs2+sω2+ps2+2ζωsp+pω2

Så kan jeg faktoriserer det i forhold til s

=s3+2ζω+ps2+ω2+2ζωps+pω2

Og jeg kender fortegnene, så jeg har 3 ligninger.

-0,914214=2·ζ·ω+p

0,292893=ω2+2·ζ·ω·p

0,5=p·ω2

Jeg regner med at systemet er 2.ordens domineret, så jeg løser kun for p∈R. Dens imaginære poler finder jeg til sidst ved den karakteristiske ligning.

Så finder jeg at for tredje ordenen, så har den

ω=1

ζ=-0,707107

p=0,5

Efter flere metoder til at løse den, har jeg hver gang fået, at omega og zeta aldrig havde samme fortegn. Det giver ikke mening for mig, hvis nogen af dem er negative, så jeg skrotter min antagelse af, at 2. orden er mest dominerende.

Jeg går til simulink:

Til inputtet bruger jeg en diskret sinus kurve, med +90° phase drej, så bliver den til en cos bølge. ( Der var kun mulighed for sinus ). Vinkelfrekvensen er den samme, π2.

Som standard så sampler den pr. 0,1s. Jeg har også prøvet med pr. 0,01, det var selvfølgelig lidt mere akkurat, fasenskiftet for outputtet kom lidt nærmere på -180° fra inputtet, men hvad amplituden angik, så gjorde det ikke det store.

Jeg kan se at amplituden er formindsket, men jeg ser umiddelbart ikke, at den er udæmpet.

Når jeg ser på enhedscirklen, kan jeg måske svare bedre på det:

Zplane=XzGz

Jeg ved, at det kun er polerne der er med til at forklare stabiliteten.

Der ses, at der findes en pol omkring en halv radius udenfor centrum.

Så er der to poler som er marginalt stabile, så systemet kan være i risiko for at være divergerende.

Jeg kan se, at systemet er marginalt stabilt og dermed ikke dæmpende.

Opgave 3

To systemer har differensligninger y1n=x2n henholdsvis y2n=xncosπ3n

- Redegør for om systemerne er LTI systemer.

Jeg antager, at den sidste funktion er

y2n=xncosπ3n

Og ikke

y2n=xncosπ3n

Som det næsten kunne ligne ud fra beskrivelsen.

Så om det er Linear Time Invariant.

For første system så ses der, at

y1n=xn·xn

Jeg ved at for linearitet skal der gælde, at et signal igennem systemet og et andet signal igennem systemet skal være det samme som det ene signal + det andet signal gennem systemet.

x1→h→x12,  x2→h→x22

x1+x2→H→x1+x22

x12+x22=x1+x22,  <-Forkert, højre side har et 3 led.

===============================

x12+x22≠x1+x22

Så første system er ikke et LTI system.

===============================

Samme tjek gør jeg for det andet system.

Outputtet er afhængige af to funktioner inputtet og en faktor. Faktoren er konstant for hvert n så jeg tænker, at der gælder at

axt=aXt

Så hvis jeg laver testen:

x1→h→x1·cosα,   x2→h→x2·cosα

Det skulle være det samme som inputsne summeret.

x1+x2·cosα=x1cosα+x2cosα,  <-Som den er

Udsagnet er rigtigt, systemet er lineært.

For time invariance så skal der gælde at en tidsforskydelse i inputtet, skal være det samme som en tidsforskydelse i outputtet. ( Time shift )

y2n=xn-n0·cosα·n

Det skal så være det samme som:

y2'n-n0=xn-n0·cosα·n-n0

xn-n0·cosα·n=xn-n0·cosα·n-n0

Og så er det afhængigt, at hvad cos værdien giver af outputs.

Her giver cos funktionen 4 forskellige outputs.

En forskydning i sampling vil da kunne betyde en

anderledes cos værdi.

====================================

Af den grund er systemet ikke Time invariant

====================================

=============================

h1 er ikke lineær

h2 er lineær

h2 er ikke Time invariant

Ingen af systemerne er LTI systemer

=============================

Et tredje system har differensligningen y3n=12yn-1+2xn+xn-1

Redegør for om systemet er et lineær-fase filter.

For lineær fase filtre så gælder der at:

hn=±hM-n,  0≤n≤M

yn-12yn-1=2xn+xn-1

Yz·1-12z-1=Xz·2+z-1

Hz=YzXz=2+z-11-12z-1

Med partial fraction så får jeg resultatet til højre ->

Og da man så kan beskrive systemet ved

Hz= k=0lenCckzk+k=0lenpAk1-pkz-1

Så får jeg at systemet kan skrive som

Hz=41-0,5z-1-2

Inverse z transformation af to summer er det samme som inverse z transformation til begge.

Og da linearitetsprincippet er gældende for begge, så får jeg

hn=4·12n·un-2·δn

Så nu kan jeg gøre testen:

Først ser jeg på de første 4 værdier

4·120·u0-2·δ0=2
4·u0-2·δ0=2

2·1-2·0=2

1

12

Der skulle der gælde at:

hn=±hM-n,  0≤n≤M

hn=±h3-n,  0≤n≤M

h3-0=4·123·1-2·δ3

h3-0=4·123·1-2·δ3=48-2·0=12

h3-1=4·122-0=1

h3-2=4·121-0=2

h3-3=4·1-2·δ0=4-2=2

Efter at have set en video på konceptet

Lineær phase er typisk noget man sætter sammen med FIR filtering og betyder for fasen på filteret, at den har samme hældning over det hele. Heri snakker man også om group delay, som en hældning på fasen vil være group delay. For lineær faser så gælder der, at group delay er konstant.

Matematisk vil man kunne beskrive dette ud fra om filteret er symmetrisk, og også anti symmetrisk men det forstår jeg ikke endnu.

Jeg kan:

Sende en impuls ind og tjekke output omkring impulsen.

Jeg kan tjekke fasediagrammet for filteret og se om fasen er konstant.

Jeg sendte en impuls afsted, og den er et sidet… det havde jeg måske regnet med, da jeg også har regnet impulsen til at være 0 før n=0.

Lad mig se på fasen.

Som jeg kan se, så kan fasen ikke beskrives lineært. Så har jeg på to måder afkræftet at filteret skulle være lineært.

=========================

Filteret har ikke en lineær fase

=========================

Opgave 4

Lad der være givet en ideel ADC (Analog-til-Digital Converter), med en samplefrekvens Fs = 1000 Hz. Lad der desuden være givet et analogt signal xct= cos(2π·600 Hz·t) som input signal til ADC'en. Vi lader det samplede diskrete signal efter ADC'en være givet ved xn=xcn·Ts, hvor Ts=1Fs.

- Redegør for at det samplede signal kan skrives

xn=cos2π·25n
Ts=1Fs=1ms

Så for hvert milli second så sampler jeg.

xn=xcn·Ts=cos⁡1200πrads·n·1ms

xn=xc65π·rad·n

Jeg skulle redegøre for, at signalet ville kunne skrives som

45πnrad

Men jeg ser kun, at det kan blive til

65πnrad

1200π·11000=1,2π

Måske er det en fejl, og at det skulle være 6/5, resultatet ligner jo næsten med begge delt med 5.

Jeg går ud fra at

====================
xn=cos65π·rad·n

====================

Vi beregner nu signalet y[n] givet ved y[n] = x[n] − x[n − N ], hvor N er et helt positivt tal. 
Bestem den mindste N, således at y[n] = 0 for alle n og argumenter for, at du hermed har vist at x[n] er periodisk.

Det kræver at xn-N er 180° drejet fra xn. Men gælder det også for et fasedrej på 90°.

’’’

Kun for specielle tilfælde som cos(45°) vil et fasedrej på 90° give den inverterede.

Hvis jeg har ω=65π

Med en grov sketch kunne det godt ligne at 7 gange vinkelfrekvensen vil give

et fase drej på 180°.

ω=65π=216°.

180°-216°=-36°

Hvis jeg så løser for hvornår vinkelfrekvensen er 36° så får jeg den

inverterede.

cos65·π·1-N=cos6-6·N5π

fN≔cos6-6·N5π

f0=-0,809017

f1=1

f2=-0,809017

f3=0,309017

f4=0,309017

f5=-0,809017

f6=1

f7=-0,809017

f8=3,09017·10-1

f9=3,09017·10-1

Det ser ud til, at efter 5 gange vinkelfrekvensen, så rammer den det spot den startede med, for alle N.

Og da det er xn-xn-N så er det ikke den inverterede vi har brug for, men bare den samme værdi.

Vi har altså fundet et helt tal selv, hvor efter den, så begynder den på en ny periode. Så signaler er periodisk.

xt=-∞∞xn·sincFs·t-nT

xt=-∞∞cos65·π·n·sin⁡(Fst-nT·ππ·Fst-nT

Hvis jeg bare tager det for de første 5, så får jeg:

xt=cos0·sin⁡(Fst-0·ππ·Fst-0

+cos65·π·1·sin⁡(Fst-1·5·ππ·Fst-1·5

+cos65·π·2·sin⁡(Fst-2·5·ππ·Fst-2·5

+cos65·π·3·sin⁡(Fst-3·5·ππ·Fst-3·5

+cos65·π·4·sin⁡(Fst-4·5·ππ·Fst-4·5

+cos65·π·5·sin⁡(Fst-5·5·ππ·Fst-5·5

Så jeg ser potentielle afstikkere når

t=5, 10, 15, 20, 25

Opgave 5

Lad N være et helt positivt tal og lad Wn være N×N DFT matricen, Discrete Fourier transformation matrice.

- Beregn Wn for N=4 og beregn derefter DFT transformationen af signalet.

xn=3-n,     n=0, 1, 2, 3

Okay så fourier transform på matrice form følger.

Hvor Wn med e-j2πN er matricen med som skal laves.

e-j2πN er faktoren som kommer på hvert indeks.

k n  bestemmer placeringen.

Hvis n∈R1×N=0, 1, 2, 3

Og k∈RN×1=0123

Så

k.x=k0n0k0n1k0n2k0n3k1n0k1n1k1n2k1n3k2n0k2n1k2n2k2n3k3n0k3n1k3n2k3n3

Så svarer det til alle mulige kombinationer af de to ganget sammen.

k.x=0000012302460369

Så nu har jeg lavet matricen. Resten af WN er bare en skalar.

WNkn=e-2πjN·0000012302460369

Jeg får numpy til at gøre det for hver.

Så skal jeg finde fourier transformationen af x[n]

Med min kode:

Får jeg at:

xn=3, 2,1, 0→DFT6, 2-2j, 2, 2+2j

Både med min egen kode og med numpys fast fourier transform, så den må vist være god nok.

Et andet signal yn, er når det DFT transformeres

Yk=δk,  k=0, 1, 2, 3

- Bestem signalet yn for n=0, 1, 2, 3 og kommenter på dit resultat.

Jeg udvider min W funktion, så den skifter fortegn alt efter om det er IDFT eller DFT

Og får at

yn=1, 0, 0, 0

Som bekendt findes der algoritmer som effektivt beregner DFT-transformationen (FFT-algoritmer) .

- Argumenter for at disse algoritmer kan anvendes til, effektivt, at beregne den inverse DFT.

Jeg ved ikke lige, hvorfor den skulle være specielt nyttig ved inverse DFT, men den er nyttig til DFT pga. at den har mere fokus på beregne alt til de enkelte referencer, så den ikke skal beregnes igen.

Ved ikke hele smøren bag det, men den skulle være meget hurtigere med en kompleksitet på

ONlogN mens DFT har ON2. Hukommelsen bruger den også mere effektivt.