Eksamen 2024

Indholdsfortegnelse

Eksamen 2024	1

Opgave 1	1

1.	Opskriv det analystiske udtryk for at beregne y1 og angiv hvor mange multiplikationer og additioner beregningen kræver	2

2.	Beregn y1 for dette xn signal.	2

3.	Redegør for kausalitets- og stabilitetsegenskaberne af impulsresponset hn	2

4.	Beregn det totale impulsrespons for systemet.	3

Opgave 2	5

1.	Beregn α således at amplituden af signalet halveres efter passage af filteret.	5

2.	Hvordan påvirkes fasen af signalet gennem LTI systemet	6

3.	Estimer hvor mange samples den transiente forvrængning varer.	7

Opgave 3 Kom tilbage hertil	7

Opgave 4 LTI system med differensligningen	7

1.	Beregn y1, y2 & y3 idet input signalet er xn ovenfor.	7

2.	Beregn Z transformationen Hz for overføringsfunktionen for S, inklusiv dennes ROC. Kom tilbage og snak om Range of Convergence.	7

3.	Er systemet stabilt eller ustabilt? (argumenter for dit svar)	9

4.	Skitser grafen for Hejω, er |Hejω| periodisk?	9

5.	Findes der et tal 𝛼 således at kaskade koblingen af 𝑇 og 𝑆 er et system med endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar) Kom tilbage hertil	10

Opgave 5	11

1.	Hvilken samplingsfrekvens vil du forslå at vi bruger, hvis vi skal kunne adskille de to sinustoner når i ser på frekvensspektret? (Angiv dit svar i hertz og argumenter for dit svar)	11

2.	Hvilken indflydelse vil valget af vinduesfunktion have på dit svar i spørgsmål 1, og hvilket vindue vil du anbefale at bruge? (argumenter for dit svar).	11

3.	Beregn 𝑁, når vi sampler xct i 10msec. med en samplingsfrekvens på 3000𝐻𝑧 og beregn herefter k således at Goertzels algoritmen er tunet ind til afgøre om en ren sinustone med frekvens 1200𝐻𝑧 er til stede i xct.	12

Opgave 1

Opskriv det analystiske udtryk for at beregne y1 og angiv hvor mange multiplikationer og additioner beregningen kræver

Her ses convolution sum:

y1=xk·h1-k

Da h tager værdierne hn=3, 2, -1,  n=-1, 0, 1 og da h bliver en tids inverteret funktion og bliver tidsforskudt med 1 fremad.

y1=xk2·hk0+xk1·hk1·xk0·hk2

Så for at finde y1 så kræver det 3 produkter og 3 summer.

Antag at signalet xn er givet ved

xn=4, 5, -6

Beregn y1 for dette xn signal.

Matrix for verificering.

a45-6.3, 2, -1, 0=a·3a·2a·-10128-401510-50-18-1260

Her siger får jeg det samme resultat af anden diagonalen, så min beskrivelse af det før var rigtigt.

y1=xk2·hk0+xk1·hk1·xk0·hk2=5·3+4·2+a·-1=15+8-a

Med matrixen som verifikation tør jeg godt sige, at

========================

y1=15+8-a=23-a

========================

Redegør for kausalitets- og stabilitetsegenskaberne af impulsresponset hn

Kausalitet:

For systemet til at have kausalitet, så gælder der at inputtet før tid er tidsforskydningen n0, og ligeledes skal outputtet også være 0 før tidsforskydningen n0.

For systemet her, så er tidsforskydningen 0. Så der skal altså gælde at systemet først bliver anderledes fra 0, når n≥0.

Selvom responsen hn starter før n≥0 så betyder det ikke noget, hvis inputtet er 0 før n=0. Men den sample har jeg ikke. Da ville outputtet er altså også 0 før n≥0.

====================================

Systemet har kausalitet, hvis x-1=a=0

====================================

Stabilitet er der, hvis xn har en bestem værdi som er mindre end uendelig.

Fra n=0, 1, 2 så stiger xn med 1 af gangen. Hvis inputtet bliver ved med det, vil det på et tidspunkt ikke kunne beskrives med en endelig mængde, altså den går vil være gået mod uendelig.

Men hvis den efter disse samples er 0, så vil systemet have en form for stabilitet.

h falder med samme vækst som x stiger, så outputtet vil ikke gå mod uendelig.

================================================================================

Outputtet ses som endeligt og dermed stabilt output

Inputtets vækst er konstant, så om den bliver ved med det efter de samples vi har taget, ved jeg ikke. Hvis væksten var konstant efterfølgende, så vil inputtet gå mod uendelig og dermed ikke stabilt.

================================================================================

Antag at xn sendes igennem LTI systemet to gange som vist nedenfor.

Beregn det totale impulsrespons for systemet.

I frekvens domænet så kan man beskrive et sådant system med Hz·Hz til et resulterende system. Det må da betyde, at i det her tilfælde, må det resulterende respons være convolutionen af hn⋆hn=gn

Og derefter

xn⋆gn

32-10.3, 2, -1, 0=96-3064-20-3-2100000

gn=9, 12, -2, -4, 1, 0, 0

Og så må yn kunne findes.

a45-6·9, 12, -2, -4, 1, 0, 0=9a12a-2a-4aa003648-8-164004560-10-20500-54-721224-600

yn=9·a12a+36-2a+48+45-4a-8+60-54a-16-10-724-20+125+24-600

Igen hvor a er x[-1], da jeg ikke ved hvad inputtet da ville være.

=================

yn=9·a12a+36-2a+93-4a-2a-98-429-600

=================

Opgave 2

- Beregn α således at amplituden af signalet halveres efter passage af filteret.

Jeg beregner den inverse til systemfunktionen:

Og da systemet er et LTI system, så ved jeg at linearitets princippet gælder.

Dermed ved jeg at

αhn→zαHz

hn=δn+αδn-1

’’’

hn=1, α,  n=0, 1

Og hvis jeg ser på x til de første to samples

xn=cosπ4,cosπ2=2, 0,  n=0, 1

Dette ses i forhold til convolution summen, som jeg beregnede for i sidste opgave.

yn=k=-∞∞xk·hn-k

yn=k=-∞∞xk·δn-k+αδn-k-1

Hvis jeg sætter α=-12, så vil det måske betyde, at outputtet vil være halvdelen af inputtet.

yn=k=-∞∞xk·δn-k-12δn-k-1

Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre det på, men jeg får ikke mere ud af det, hvis jeg arbejder videre på det.

=======

α=-12

=======

- Hvordan påvirkes fasen af signalet gennem LTI systemet

I simulink har jeg opstil systemet:

Og jeg ser et lille fase tab. Men det regnede jeg også med, da tidsforsinkelser koster på fasemargin, men der ses ikke en stor betydning.

Estimer hvor mange samples den transiente forvrængning varer.

Opgave 3 Kom tilbage hertil

Opgave 4 LTI system med differensligningen

- Beregn y1, y2 & y3 idet input signalet er xn ovenfor.

Her kan jeg bare indsætte for udtrykket

xn=1, -1, 1, -1,  n=0, 1, 2, 3

y1=12·0-12·-1+1=12+1=32

y2=12·32-12·1+-1=32-12-22=0

y3=12·0-12·1+-1=-12-22=-32

======================

yn=320-32,   n=1, 2, 3

======================

Beregn Z transformationen Hz for overføringsfunktionen for S, inklusiv dennes ROC. Kom tilbage og snak om Range of Convergence.

Til tidsforskydelserne, vil disse være fuldt med et z-t0 ganget foran ved Z transformation.

yn-12yn-1=-12xn+xn-1

Yz-Yz·12z-1=-12Xz+Xz·z-1

Yz·1-12z-1= Xz·-12+z-1

==================

Hz=YzXz=-12+z-11-12z-1

Eller på anden form

Hz=YzXz=-12z+1z-12

==================

Med partial fraction kan jeg beregne de enkelte dele af overføringsfunktionen og så se på deres range of convergence.

Metoden jeg bruger følger:

Jeg bruger scipy til at hjælpe mig med det og får

Jeg kan ikke lige gennemskue, hvad jeg gør med koefficienterne som differerer. 
Men hvis de nogenlunde følger karakteristikken af de to, som jeg har taget billeder af, så gælder der at

δn begrænser ikke ROC, den kan findes over hele z planet.

un=>|z|>1

Så range of convergence gælder når

ROC:z∈-∞;1    1;∞

Er systemet stabilt eller ustabilt? (argumenter for dit svar)

Efter næste opgave, så kan jeg konkluderer, at systemet er stabilt.

Skitser grafen for Hejω, er |Hejω| periodisk?

Jeg implementerer det i python for z=ejω

Signalet dæmpes over tid, og så på grund af numerisk beregninger stiger den igen.

Hvis jeg zoomer ind på en bestem tid, så ser jeg:

Så det kunne godt tyde på, at den er periodisk.

===============================

Hejω er periodisk og dæmpende.

===============================

Lad 𝑇 være et Lineær Tidsinvariant (LTI) digitalt system givet ved differenceligningen:

T: y[n] = x[n] + α ∙ x[n - 1],

hvor 𝛼 er et reelt tal.

Findes der et tal 𝛼 således at kaskade koblingen af 𝑇 og 𝑆 er et system med endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar) Kom tilbage hertil

Opgave 5

Et analogt signal xc(t) er en superposition af 2 rene sinustoner, med samme amplitude. De to toner har frekvenser på helholdsvis F1=1200Hz og F2= 1300Hz. Vi sampler xct i 10msec.

- Hvilken samplingsfrekvens vil du forslå at vi bruger, hvis vi skal kunne adskille de to sinustoner når i ser på frekvensspektret? (Angiv dit svar i hertz og argumenter for dit svar)

Det er fra det her eksempel.

Jeg skal vælge Fs, så de to sinusfunktioner ikke fylder mere end Fs2  for hver af deres sider.

Hvis jeg havde mere tid, så havde jeg prøvet at beregne for det her.

Jeg havde måske sørget for, at deres max bredde ikke lige præcis var Fs men lidt mindre, for at være sikker på, at jeg får signalerne helt klart.

Mener begrebet hedder noget med guard zone mellem frekvenserne.

Vi anvender en tidsvinduesfunktion i forbindelse med frekvensanalyse i spørgsmål 1 (f.eks. et Hamming

vindue eller et andet vindue).

Hvilken indflydelse vil valget af vinduesfunktion have på dit svar i spørgsmål 1, og hvilket vindue vil du anbefale at bruge? (argumenter for dit svar).

Goertzels algoritme er en almindelig metode at bruge når man vil afgøre om en bestemt ren sinustone er til stede i et diskret signal 𝑥[𝑛], idet man kan beregne den k’te DFT-koefficient 𝑋[𝑘] ud fra den rekursive formel:

hvor 𝑁er blok-længden og WN=e-j2πN

Beregn 𝑁, når vi sampler xct i 10msec. med en samplingsfrekvens på 3000𝐻𝑧 og beregn herefter k således at Goertzels algoritmen er tunet ind til afgøre om en ren sinustone med frekvens 1200𝐻𝑧 er til stede i xct.

Jeg ville beregne W matricen.

Jeg vil gå lineær algebra på den og så sige

ej2π·k0k1…kN.n0, n1, .. , nN

Og så ville jeg have min matrice. Så vil jeg sige

Wn.xn som så vil give DFT.

Men jeg har ikke mere tid