Reeksamen 2024

Indholdsfortegnelse

Reeksamen 2024	1

Opgave 1. Differensligning af LTI system & stabilitet.	2

1.	Angiv differensligningen.	2

2.	Stabilitet for a1	2

3.	Redegør for forskelle og ligheder i magnitude og faseresponset for LTI systemet for a1=0,9 henholdsvis a1=-0,9. ( Kom tilbage hertil )	3

Opgave 2. Analyser filter og plot input output efter gennemløb af filteret.	5

1.	Analyser filteret og redegør for dets egenskaber.	5

2.	Filtrer det støjfylde signal gennem savitzky-Golay filteret og plot input og output på samme graf. Kommenter på resultatet.	5

Opgave 3. Vindue og lavpass filter	8

Opgave 4. LTI system output beregning, z transformation, stabilitet & kaskade kobling.	9

1.	Beregn output 𝑦[0], 𝑦[1] og 𝑦[2], fra systemet, når input signalet er 𝑥[𝑛] ovenfor.	9

2.	Beregn Z transformationen af Hz og beskriv dens ROC.	9

3.	For hvilke værdier af α er systemet stabilt.	10

4.	Skitser grafen for Hejω. Er Hejω periodisk?	11

5.	Findes der et tal 𝛽 således at kaskade koblingen af 𝑇 og 𝑆, er et system som har endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar)	12

Opgave 5. DFT matrice og beregning.	15

1.	Beregn matricen 𝑾𝑁 for 𝑁= 2 og beregn herefter DFT-transformationen af signalet 𝑥[𝑛], for 𝑛 = 0 og 1, ved hjælp af 𝑾𝑁:	15

Opgave 1. Differensligning af LTI system & stabilitet.

Angiv differensligningen.

yn=xn+-a1·yn-1

yn+a1·yn-1=xn

Yz·1+a1z-1=Xz

Hz=YzXz=11+a1z-1

Stabilitet for a1

Jeg fandt den her sammenhængen:

For tidsmodsatte funktioner vil ROC være z<a & z>a for dem som ikke er tidsmodsatte. 
Jeg ved at systemet ikke er tidsmodsat, så derfor gælder der

ROC:z>a

For mit tilfælde gælder der at:

a=-a1

Så systemet er stabilt så længe at:

ROC:z>-a1

Er opfyldt.

For positive a1 værdier, vil alle z værdier opfylde kriteriet. 
For negative a1 værdier, vil alle z værdier med en størrelse større end a1 være gældende.

======================================================

ROC:z er et vilkårligt tal positivt eller negativt  <-       a1>0

ROC:z>a1                                                                      <-       a1<0.

======================================================

Redegør for forskelle og ligheder i magnitude og faseresponset for LTI systemet for a1=0,9 henholdsvis a1=-0,9. ( Kom tilbage hertil )

Hz=YzXz=11+a1z-1

Jeg plotter.

Mit script

Plot 1.  α=0.9

Plot 2. α=-0,9

Jeg når ikke mere.

Opgave 2. Analyser filter og plot input output efter gennemløb af filteret.

yn=135·-3xn+2+12xn+1+17xn+12xn-1-3xn-2

Hvor xn og yn som sædvanligt betegner input til og output fra filteret.

- Analyser filteret og redegør for dets egenskaber.

Jeg ser at det er et feed forward system, som kun har outputtet som funktion af inputtet og dermed intet feedback. 
Denne egenskab gør at systemet har endelig impulse response ( FIR ), og dermed fjerner støjen som der kunne være ved ikke endelig impulse response ( IIR ).

Jeg ser også, at fordi man har valgt at gå efter et FIR filter, så kræver det nogle flere koefficienter end hvad der kunne være opnået med et IIR filter.

Jeg ser også at filteret tager 5 input værdier, 2 tidligere og 2 fremtidige værdier, og prøver at lægge den til en y værdi. Det er jo hvad jeg vil kalde for et moving average filter.

Lad et støjfyldt signal xn med samples være givet ved:

Som sædvanlig angiver pilen n = 0. Der antages at xn=0 for alle andre værdier af n end de her angivne.

Filtrer det støjfylde signal gennem savitzky-Golay filteret og plot input og output på samme graf. Kommenter på resultatet.

yn prøver at tage to tidligere og to fremtidige inputs. For at kompensere for ved beregning har jeg lavet et xn som har to 0’er i starten og i slutningen. For at kompensere for ændring i indeks laver jeg en funktion x som tager det reelle indeks værdi og lægger 2 til. Så laver jeg en liste yn som tager værdier af yn for n = 0, … 16, og plotter så til sidst.

Mit script:

n, xn,  n, yn
Outputtet er den orange, og inputtet den blå. Outputtet bliver så dominerende at jeg ikke kan se hvordan input signalet var.

Jeg printer kun for inputtet:

n, xn

Hvad jeg ser er et signal som er blevet blødet godt ud, men det regnede jeg også med, da filteret er et moving average.

Opgave 3. Vindue og lavpass filter

Opgave 4. LTI system output beregning, z transformation, stabilitet & kaskade kobling.

S:yn=αyn-1+xn,     α∈R

yn=0,        n<0

xn=1      n≥00      ellers

- Beregn output 𝑦[0], 𝑦[1] og 𝑦[2], fra systemet, når input signalet er 𝑥[𝑛] ovenfor.

y0=x0=1    ,               n=0

yy0≔α·y0+1

y1=α+1,                         n=1

yα+1=α+α2+1,      n=2

yn=1α+1α+α2+1

Beregn Z transformationen af Hz og beskriv dens ROC.

yn-αyn-1=xn

Yz·1-αz-1=Xz

Hz=YzXz=11-αz-1

Denne overførselsfunktion har to ROC, alt efter om den er tidsinverterende / tidsmodsat eller ej. 
Jeg ser i S, at systemet ikke er tidsinverterende, derfor gælder der at:

ROCS:z>α

For hvilke værdier af α er systemet stabilt.

Hvis α er positiv så gælder der, at længden af z skal være større end størrelsen af α

Der findes en sammenhængen for stabilitet.

Så vil der gælde, at systemet er stabilt.

Indsætter for z=ejω

11-αejω≤n=-∞∞αk·e-jωn≤∞

Jeg fandt et lignende tilfælde:

Da vi kun ser på n højere end 0 kan vores udtryk nemlig også skrives som

11-αejω≤n=0∞αk·e-jωn≤∞

e-jωn at have mindst effekt på ligningen, så det må altså være ak som er den der fylder mindst.

For den gælder der, at den er convergerende når α<1

======================

Så derfor skal der gælde, at

α<1

For at systemet er stabilt.

======================

Lad nu α=12

Skitser grafen for Hejω. Er Hejω periodisk?

Jeg har plottet det for:

Hejω

Men normal plotter man typisk gainet i dB og til det har jeg sørget for et bodeplot script hjemme fra:

HejωdB 

Som det ses, så er gainet størst for z=0 eller enhver gange faktor med 2 pi
max Hejω,      z=0 |  z=n·2π,       n=enhver integer

==========================================================================

Det ses nemlig da vi for z indsætter ejω og vi ved nemlig, at den kompleks eksponentielle har periode i 2π. 
Så ja, Hejω er periodisk, og har en periode på 2π.

==========================================================================

Lad nu 𝛽 være et reelt tal og 𝑇 et Lineær Tidsinvariant (LTI) og kausalt digitalt system med 𝒵-

transformationen givet ved:

T: Gz=1+β·z-1,     ROC:z>β

Findes der et tal 𝛽 således at kaskade koblingen af 𝑇 og 𝑆, er et system som har endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar)

Hvad opgaven prøver at sige er at 
S er har uendeligt impulse response ( IIR ) og T har endeligt impulse response ( FIR ). 
Når vi kaskade kobler dem

Htotalz=Gz·Hz

Findes der så en beta værdi som opfylder, at det totale system kommer til at have endeligt impulse response ( FIR ).

For at det skal kunne lade sig gøre, så skal jeg have fundet en kombination af tælleren som udligner nævneren ( polerne ) og dermed sørger for, at systemet kun tager response fra inputtet.

Htotalz=11-αz-1·1+β·z-1

Htotalz=1+β·z-11-αz-1

Htotalz=1-αz-11-αz-1·K=1+β·z-11-αz-1

K skal være en konstant, da den ellers vil hæve ordnen af tælleren.

1-αz-1·K=1+β·z-1

For at 1=1 så ser jeg kun at K = 1.

1-αz-1=1+β·z-1

Den anden ligning jeg har er, at β=-α
så det er så det den må være. 
Htotalz=1-α·z-11-αz-1=1

Hvilket medføre:

yn=xn,         β=-α

Som nu kun tager inputs som response til outputtet.

==========================================================================
For kaskade kobling af T & S gælder der, at endelig impulse response findes, for β=-α, hvor 
Htotalz=1-α·z-11-αz-1=1

Og det nye output kan beskrives kun med værdier fra inputtet

yn=xn

==========================================================================

Opgave 5. DFT matrice og beregning.

- Beregn matricen 𝑾𝑁 for 𝑁= 2 og beregn herefter DFT-transformationen af signalet 𝑥[𝑛], for 𝑛 = 0 og 1, ved hjælp af 𝑾𝑁:

xn=1, 2,    n=0, 1

0 ellers.

Jeg følger formlen fra bogen.

Hvis jeg summer over n, og finder værdier for alle k’er, så kan det skrives som:

A=k0n0, …k0nN-1…kK-1n0, …kK-1nN-1=k.n

Jeg har WN=e-j2πN

Som bare er en skalar.

Men WNk.n burde kunne skrives som:

WNk.n=e-j2πNk.n=e-j2πN·k.n

Så en skalar faktor -j2πN ganget med vektoren k.n for så at gøre det til opløftningen for eulers tal.

n=0, 1

k=01

k.n=0001

WNkn=e-2πjN·0001

Nu til at beregne det i python:

Script: 			            Resultat:

For at finde transformationen, så laver jeg en række, søjle operation som ender i værdi for hver række.

xk=xn.WNkn=1, 2·111-1=1·1+2·1, 1·1+2·-1=3, -1

Hvis jeg ser på numpy’s fft transform, så kan jeg tjekke om jeg får det samme.

Script: 			                     Resultat:

Og ser man det, det gav jo det samme resultat, så det var da heldigt.

=============

WNkn=111-1

xk=3, -1

=============